Zusammenfassung INT

René Bernhardsgrütter – 10.05.2013

Wsk = Wahrscheinlichkeit, ZV = Zufallsvariable, 
IG = Informationsgehalt, WB = Wörterbuch, CW = Codewort,

Alg = Algorithmus

# Wsk als Zahlenwert

X = ZV (Grossbuchstabe)

xm = mögliches Ergebnis (Kleinbuchstabe)

m=1MPXxm=1

Wsk von zwei diskreten, unabhängigen ZV X und Y:

PXYxi,yk=PXxi*PYyk

# Informationsgehalt I in bit

X,Y = ZV

xm, yk = mögliches Ergebnis

Für 1 ZV X:

Für 2 oder mehrere ZV X, Y:

# Entropie H in bit

= mittlerer IG aller möglichen Ergebnisse xm einer ZV X.

X,Y = ZV

xm, yk = mögliches Ergebnis

Für 1 ZV X:

Für 2 oder mehrere ZV X, Y:

# Entropierate H in bit/Symbol

Entropierate H in bit/Symbol einer Quelle mit Gedächtnis:

Ergibt:

Wenn es sich um eine Quelle ohne Gedächtnis handelt, die normale Entropie-Formel verwenden!

# Redundanz R als Zahlenwert

R = Redundanz

X = ZV

M = Anzahl Werte der ZV (MMünze = 2)

R=log2M-H(X)

Falls R = 0, dann ist nichts mehr (verlustlos) komprimierbar.

Achtung: Redundanz R ≠ Rate R ≠ Kompressionsrate R!

# Mittelwert einer diskreten ZV

X = Diskrete ZV (z. B. Würfel)

M = Anzahl verschiedene Werte von X

P(xm) = WSK, dass der Wert xm vorkommt

xm = Der effektive Zahlenwert!

Mittelwert der diskreten ZV X (also der Zahlen-Wert, der im Schnitt vorkommt:

EX=m=1MPXxm*xm

# Quellen

DMS: Discrete Memoryless Source, unabhängig und gleichwahrscheinlich.

BMS: Binary Memoryless Source, unabhängig und gleichwahrscheinlich und binär.

BSS: Binary Symetric Source, unabhängig und gleichwahrscheinlich und binär und pinJedemFall = 0.5.

# Binärer Fragebaum

Man fragt wie in einem Binärbaum. Man wiegt dabei immer die zwei Gruppen gegeneinander ab, also beim ersten Schritt Nummer 0..3 vs 4..7 als zwei Gruppen auffassen und diese ‚auf die Waage‘ legen:

# Huffman-Codierung

Alg:

①	Ordnen der Symbole nach Wsk (grösste zuerst) und so aufschreiben.

②	Zwei Symbole mit der kleinsten Wsk zu einem neuen Symbol verbinden. Summierte Wsk hinschreiben.

③	② wiederholen, bis nur noch genau 1 Ast übrig ist.

④	Richtung definieren: z. B. ↑ = 0, ↓ = 1 und das hinschreiben.

⑤	Von der Wurzel aus CW aufbauen.

Blocklänge: Anzahl der Eingangszeichen auf der linken Seite bzw. am Ende des Baums. Normalerweise 1 (A, B, C, …), kann aber auch mehr sein.

Nachteile:

- CW müssen synchronisiert werden.

- Präfixfreie CW nötig.

- Gute Quellenstatistik erforderlich.

- Komplex (z. B. beim Wechsel auf Doppelsymbole).

## Mittlere CWlänge E[L] resp. Rate R resp. Coderate R

R = Rate in bit/Symbol

E[L] = Mittlere CWlänge in bit/Symbol

X = Code (Quelle)

xm = Wert des aktuellen Symbols

L(xm) = CWlänge von xm

Achtung: Unbedingt mit der Summenformel ausrechnen!

Achtung: Rate R ≠ Redundanz R ≠ Kompressionsrate R!

## Entropie H in bit

Normale Formel für eine ZV X verwenden.

Wenn H(X) < E[L] ist, gehen Infos verloren.

Wenn H(X) = E[L] ist, ist der Huffman-Code optimal.

Wenn H(X) ≥ E[L] ist, müssen keine Infos verloren gehen.

# LZ-Verfahren generell

Ergänzung von Handnotizen.

Strings variabler Länge werden in CW fixer länge codiert.

Bei sehr grossen Files ist Kompression mit WB optimal bzgl. Entropie.

Vorteile:

- Universell anwendbar. Quellenstatistikunabhängig.

- Asymptotisch optimal. Bei langen Bitfolgen geht die mittlere CWlänge R = E[L] gegen die Entropie H(X).

Nachteile:

- Wörterbuchgrösse beschränkt.

- Bei kleinen Eingangsfolgen kaum Kompression möglich.

## Kompressionsrate R

Kompressionsrate R= Anzal bit nach KompressionAnzahl bit vor Kompression

Merkhilfe: „Kompressionsrate“ ≃ „Kompressionsfaktor“

Input * Kompressionsfaktor = Kompressionsergebnis

Je kleiner der Kompressionsfaktor, desto besser die Kompression.

Achtung: Kompressionsrate R ≠ Rate R ≠ Redundanz R!

# LZ77

Ergänzung von Handnotizen.

- Decoder einfacher als Encoder, er hat alle Token und muss diese zusammensetzen. Encoder muss ständig Werte mit Sliding Window vergleichn.

- Nahe beieinanderliegende Muster komprimieren gut, weit entfernte schlecht.

## Tokenlänge in bit

S = Offset in bit = Anzahl möglicher Zeichen, die im Such-Buffer zurückgefahren werden darf

L = Vorschaubufferlänge in bit

Tokenlänge=log2S+1 bit+log2L+8 bit

# PN-Sequenzen

Erzeugen statistisch ziemlich gute Zufälligkeit (wie Münzwurf, Wahrscheinlichkeit P beinahe 0.5).

## Linear Feedback Shift Register (LFSR)

Beispiel: Ein vierstufiges LFSR mit den Wertigkeiten

23, 22, 21 und 20 und den momentan gültigen binären Signalen 
1 – 1 – 0 – 0 weist den dezimalen Zählerstand 12 auf:

n = Anzahl Gatter, oben ist n = 4.

Im Allgemeinen haben n-stufige LFSR-Sequenzen die Periode

P ≤ 2n – 1

„-1“, weil 0 (binär und dezimal) nie dargestellt wird. Denn dies würde nie ‚verlassen‘ werden, sondern gäbe immer wieder 0.

# m-/Maximallängen-Sequenzen

= PN-Sequenzen, die die Maximallänge erreichen. Mit primitiven Polynomen kann eine solche (gewollte) m-Sequenz erzeugt werden.

Bsp:

n = 3 => Periode P = 2³ - 1 = 7

Primitives Polynom = (3, 1, 0)

Feedbackpolynom = x3 + x1 + x0

Schaltung (hier mit Seed 1 1 1):

Das primitive Polynom sagt, bei welchen Gattern eine XOR-Verknüpfung gemacht wird. Oben: 3 + 1 + 0:

Also Gatter 3 ⊕ 1, dann das Ergebnis bei 0 wieder rein (= Anfang).

Das läuft nun sieben Schritte durch, dann ist man wieder bei 1 1 1, dem Seed (=> Periode).

Wenn man ein „schlechtes“ Polynom nimmt, ist es kein Maximallängenpolynom, hat also nicht 2n - 1 verschiedene Zustände!

## Zufallseigenschaften von m-Sequenzen

- m-Sequenzen sind fast ausgeglichen in Bezug auf die Anzahl Einsen und Nullen.

- Die m-Sequenz der Länge P und die zyklisch verschobene Kopie haben fast 50 % übereinstimmende Bits und 50 % verschiedene Bits.

Jede m-Sequenz ist eine PN-Sequenz, jedoch nicht immer umgekehrt!

## Anzahl 0en bzw. 1en berechnen

Wenn z. B. n = 4 (also 4 Gatter), dann ist bei optimalem primitivem Polynom 2n verschiedene Wörter möglich (wobei 0000 nie verwendet wird, das ist bei Anzahl 0en relevant).

Anzahl 1en=2n*2

Anzahl 0en= 2n*2-n

## Wahrscheinlichkeiten berechnen

Klar: Prandom0=0.5    und   Prandom(1)=0.5

Bei m-Sequenzen ist die Anzahl 1en immer 1 grösser als die Anzahl 0en. In Abhängigkeit der Periode P:

Prandom1=0.5*1+1P

Prandom0=0.5*1-1P

## Relative Häufigkeit der Runs

n = Anzahl Gatter

P = Periode der LFSR-Sequenz (= 2n-1)

k = Länge der Runs, 1…n

p = Wahrscheinlichkeit bei der entsprechenden Länge

r = Anzahl Runs, muss gezählt werden (von den Outputbits, aneinandergereiht)!

p=12k, k ≤ (n-1)

bzw.  p=12k-1, k=n

Ein „Run“ ist das Aufeinanderfolgen mehrere Nullen oder Einsen. So weist zum Beispiel die Bitfolge ... 00110101000111001101... folgende Runs auf: Run 1 kommt 6x vor, Run 2 kommt 4x vor und Run 3 kommt 2x vor.

## Seed bei m-Sequenz verschieben

Die m-Sequenz der Länge P und die zyklisch verschobene Kopie haben fast 50 % übereinstimmende Bits und 50 % verschiedene Bits.

Shift = nach rechts schieben, links mit 0en auffüllen.

Es gelten die folgenden Eigenschaften, n = Anzahl Reigster:

- Die Hammingdistanz zwischen der m-Sequenz s und der zyklisch um einen Rechts-Shift verschobenen Sequenz beträgt 2n-1.

- Es gilt eine „Shift-and-Add-Eigenschaft“ die folgendes besagt: 
Die Modulo-2 Addition der Sequenz s mit der verschobenen Sequenz Tu {s} führt zu einer (ebenfalls verschobenen) Sequenz Tv{s}. Aber es ist wiederum die Sequenz s, eben nur verschoben.

# Primitive Polynome bis 50

| (1, 0) | (26, 6, 2, 1, 0) | (14, 5, 3, 1, 0) | (39, 4, 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| (2, 1, 0) | (27, 5, 2, 1, 0) | (15, 1, 0) | (40, 5, 4, 3, 0) |
| (3, 1, 0) | (28, 3, 0) | (16, 5, 3, 2, 0) | (41, 3, 0) |
| (4, 1, 0) | (29, 2, 0) | (17, 3, 0) | (42, 5, 4, 3, 2, 1, 0) |
| (5, 2, 0) | (30, 6, 4, 1, 0) | (18, 5, 2, 1, 0) | (43, 6, 4, 3, 0) |
| (6, 1, 0) | (31, 3, 0) | (19, 5, 2, 1, 0) | (44, 6, 5, 2, 0) |
| (7, 1, 0) | (32, 7, 5, 3, 2, 1, 0) | (20, 3, 0) | (45, 4, 3, 1, 0) |
| (8, 4, 3, 2, 0) | (33, 6, 4, 1, 0) | (21, 2, 0) | (46, 8, 5, 3, 2, 1, 0) |
| (9, 4, 0) | (34, 7, 6, 5, 2, 1, 0) | (22, 1, 0) | (47, 5, 0) |
| (10, 3, 0) | (35, 2, 0) | (23, 5, 0) | (48, 7, 5, 4, 2, 1, 0) |
| (11, 2, 0) | (36, 6, 5, 4, 2, 1, 0) | (24, 4, 3, 1, 0) | (49, 6, 5, 4, 0) |
| (12, 6, 4, 1, 0) | (37, 5, 4, 3, 2, 1, 0) | (25, 3, 0) | (50, 4, 3, 2, 0) |
| (13, 4, 3, 1, 0) | (38, 6, 5, 1, 0) |  |  |

# Kanalcodierung

Wenn in einem zeitdiskreten Kanal die Werte, welche Eingangs- und Ausgangsvariablen einnehmen können, endlich oder zählbar unendlich sind, bezeichnet man den Kanal als diskreten Kanal.

C = Kanalkapazität in Bit/Kanalbenutzung (hier nicht Bit/s, weil hier der Kanal wichtig ist)

R = Übertragungsrate /= Coderate bei AWGN-Kanal!

N = Blocklänge

Es gilt: Falls die Übertragungsrate R<C beträgt, existiert ein Code mit ausreichend grosser Blocklänge N, mit dem die Fehlerwahrscheinlichkeit beliebig klein gemacht werden kann.

Umgekehrt gilt: Falls R>C beträgt, so ist die Fehlerwahrscheinlichkeit von jedem Code immer >0, sei N noch so lang. Man hat dann also keine Informationen ungestört übertragen! Alles wird verfälscht! Keine Kommunikation möglich!

## Binary Symmetric Channel (BSC)

BSC ist gedächtnisfrei.

ε = 	Übertragungswahrscheinlichkeit, dass am Ausgang eine 1 erscheint, wenn am Eingang eine 0 gesendet wurde 
(vice versa)

BER = 	Bitfehlerrate (wenn kein Forward Error Correction angewendet wurde, ist BER = ε)

### Entropie H

HX=hp=-p*log2p+-1*1-p*log21-p

### Kanalkapazität

CBSC=1-h(ε)

## AWGN-Kanal (Additive White Gaussian Noise)

= ein Kanal, der sehr selten sehr kleine und sehr grosse Rauschaplituden hat, dafür oft mittlere. (gem. Gauss’scher Normalverteilung der Rauschleistung).

Coderate R=Anzahl InfobitsAnzahl Codebits

Coderate R ≠ Übertragungsrate RBSC!

Bsp: für Coderate R < 0.53 sind mehr als 100 Codebits nötig, um 53 Infobits zu übertragen.

Bsp: R = 0.5

| u = Infowort | x = CW | N = CW Blocklänge |
| --- | --- | --- |

Jedes |x| = N/2, wenn |u| = N. Die Redundanz ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung.

N0 = Rauschleistungsdichte in WHz

B = Bandbreite in Hz

S = Signalleistung in W

## Binäre (N, K)Block-Codes

K = Anzahl Infobits bei einem Code-Block (es gibt maximal 2K verschiedene Infoworte)

P = Anzahl Prüfbits

N = Anzahl Bits eines encodeten Blockes

R = Coderate

u = Infowort (ein Block)

x = CW

N= K+P

R=KN=KK+P

N > K. Daher werden Block-Codes als (N, K) Block-Codes bezeichnet.

### „Systematische (N, K) Block-Code C“

Das Infowort u wird 1:1 in dem CW x mitübertragen. Die restlichen Bits sind Paritätsbits (z. B. vorne oder hinten…): Dann ist es ein systematischer (N, K) Block-Code.

### „Linearer (N, K) Block-Code C“

Falls die modulo-2 Summe zweier Codewörter wieder ein CW ergibt, dann ist der Block Code linear:

CW1 = 000, CW2=110 => CW1 + CW2 (mod) = 110 => wieder ein CW.

Trifft auf alle Kombinationen der CW zu => linearer Code

### „Linearer, zyklischer (N, K) Block-Code C“

Falls die zyklische Verschiebung eines CW wieder ein CW ergibt, ist der Code ausserdem zyklisch.

### Fehlerkorrekturbegriffe

BER = Bit Error Rate = Bitfehlerrate

FEC = Forward Error Rate = Vorwärtskorrektur

### Fehlerdetektion/-erkennung

e = Fehlervektor (also ein fehlerhaft übertragenes Wort)

Bsp: Wenn 000 gesendet und 011 empfangen wurde, ist 001 der Fehlervektor e.

#### Welche Fehler-Muster bei einem Code erkennbar sind

F = Anzahl Bit, die in dem empfangenen CW falsch sein können wobei das CW dennoch erkennbar bleibt

C = Verwendeter Block-Code

F=dminC-1

Man versteht dies im Sinne von „Alle CW mit F bit falsch können erkannt werden“.

Siehe auch:

### Fehlerkorrektur

t-Fehlerkorrektur = Anzahl t oder weniger Fehler korrigierbar.

Die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem BSC mit einem

(N,K,t) Block-Code ein CW korrekt übertragen wird, ist:

Mit Nt=nCrN, t, N = CWlänge

Siehe auch:

#### Wahrscheinlichkeiten-Überblick

PAB=PA∩BPB

P50 CW korrekt übertragen Code=(P1 CW korrekt übertragenCode)50

### Zuverlässigkeit eines Block-Codes

Wenn die Coderate R < 0.53 ist (bei einem Epsilon von 0.1), so ist der Code zuverlässig.

## Generator-Matrix

| x = CW | u = Infowort |
| --- | --- |
| G = K * N-Matrix (Zeilen * Spalten) |  |

x=u*G

Wenn es heisst: „Betrachten Sie den linearen (6,3) Block-Code

C = {	[000000],

[011100],

[101010],

[110001],

[110110],

[101101],

[011011],

[000111]}, Bestimmen Sie die Generator-Matrix G in systematischer Form.“

Es ergibt sich G:

G=011101110   100010001,

indem man diejenigen Codewörter mit der Einheitsmatrix am Schluss als G verwendet.

## Parity-Check-Matrix

P	Nutzbits	I	PT

I = Einheitsmatrix

s = y * HT, y = Empfangsvektor, also die Codewörter

# CRC

RC = Codierungsrate

K = Anzahl Nutzbits

PAnzahl = Anzahl Prüfbits

N = Länge des übertragenen Datenworts = K + P Bits

c = CW

u = Nutzdatenwort (bsp: 1011=

U = Nutzdatenplynom von u (bsp: 1*z3+0*z2+1*z1+1*z0)

s = Syndromvektor

PBits = Prüfbits

[G] = Generatormatrix

[H] = Kontrollmatrix

p = Grad des Generators (bis z³ => p = 3)

E(z) = Rest der Polynomdivision

RC=KN=KK+PAnzahl

Code mit dmin kann ekor Fehler korrigieren:

Code mit dmin kann eerk Fehler erkennen:

Burstfehler: Nebeneinanderliegende Bits, die falsch übertragen wurden. Bei P Prüfbits können P nebeneinanderliegende Bitfehler entdeckt werden.

Codieren gem. Script:

C=c=zp*U+PBits

Wobei zp das jeweilige Polynom von U ist.

Decodieren gem. Script:

Result=cG(z)

Wenn das ohne Rest aufgeht, also Result = 0, dann wurde das c fehlerfrei übertragen.

Nullproblem: Produziert ein Datenstrom zufällig einen CRC gleich null, so ist der CRC auch dann null, wenn dem Datenstrom zusätzliche Nullen angehängt werden, oder – falls der Datenstrom mit einer oder mehreren Nullen endet – einige dieser letzten Nullen entfernt werden.

Ist dem Ende des Datenstroms der CRC angehängt (so wie es ein Sender eben verschickt), und bei der Übertragung werden (nach dem gesendeten CRC) noch zusätzliche Nullen angefügt, so können diese zusätzlichen Nullen am Ende nicht erkannt werden.

AntiProblem: Man invertiert die CRC-Ergebnisse vor schicken und nach empfangen.

## Wiki-Bsp

Generatorpolynom: 	110101	(zuvor festgelegt)

Rahmen: 	11011	(Nutzdaten)

Rahmen p-1 Nullen: 	1101100000	(hier ist p = 5)

### Encodierung

Der Rahmen + Anhang wird von links her durch das Generatorpolynom dividiert. Es wird immer XOR verwendet:

1101100000

110101

------

0000110000

110101 // Solange rechts, bis in oberer Zeile eine 1

------

101 (Rest)

Der Rest wird nun an den Rahmen ohne Anhang angehängt:

Übertragener Rahmen: 1101100101

### Decodierung

Mittels Division durch das Generatorpolynom kann jetzt die fehlerfreie Übertragung erkannt werden:

1101100101

110101

------

110101

110101

------

000000 // Wenn == 0, dann fehlerfrei!

Oder wenn fehlerhaft übertragen (1001100101=:

1001100101

110101

------

100110

110101

------

100111

110101

------

100100

110101

------

100011

110101

------

10110 // Rest != 0, also wahrsch. fehlerhaft!

#### Mögliche Resultate

- Der Rest der Division ist null und die Nachricht ist richtig

- Der Rest der Division ist null und die Nachricht ist fehlerhaft (dieser Fall ist unwahrscheinlich, kann aber vorkommen, wenn das Fehlerpolynom ein Vielfaches des Generatorpolynoms ist oder wenn der Fehler im Datenteil und im CRC-Wert ist)

- Der Rest der Division ist ungleich null und die Nachricht ist fehlerhaft

- Der Rest der Division ist ungleich null und die Nachricht ist richtig (dieser Fall tritt ein, wenn lediglich der angehängte Rest fehlerhaft übertragen wird; dies ist jedoch ebenfalls unwahrscheinlich, da der übertragene Rest im Vergleich zur Gesamtlänge des Pakets kurz ist)

### Fehlererkennung

Es werden alle Burstfehler ≤ Länge vom Generatorpolynom erkannt, ausser es hat das gleiche Bitmuster wie das Generatorpolynom. Ein Generatorpolynom mit gerader Länge erkennt jede ungerade Anzahl Bitfehler.

### Fehlerkorrektur

Wir korrigieren höchstens 1bit-Fehler. Man kann die Stelle jener wie folgt finden:

# Faltungscodes

Bieten Vorwärtskorrektur (=Redundanz, um Fehler eher korrigieren zu können) bei Kanaltechnik. Verwendet Gedächtnis. Können nicht systematisch konstruiert werden, sondern werden ausprobiert.

Sind linear!

K = Anzahl Infobits (<n)

N = CWlänge

LC = Gedächtnislängenordnung (Anz. Takte, die ein Bit braucht, bis es ganze Schaltung durchlaufen hat)

R = Coderate

R=KN, immer≤1

Wenn R klein: Relativ viele Parity-Check-Bits.

Wenn R gross: Relativ wenige Parity-Check-Bits.

## Encoder

M = Anzahl Gatter/Gedächtnisbreite

R = Rate

Dieser Encoder hat: R=KN=12 und das Gedächtnis m=2.

Zustandsdiagramm des Encoders:

XX : Aktueller Zustand. X / YY: X = Input-Bit, YY = Erzeugte Codebits.

Trellisdiagramm: Stellt die Zustandsübergänge in Abhängigkeit der Zeit dar. In der Vertikalen sind die Zustände aufgetragen. In der Horizontalen ist der zeitliche Verlauf aufgetragen.

Die erlaubten Zustandsübergänge sind mit Pfeilen gezeichnet. Zu diesen Pfeilen sind die K Info-Bits, die die Übergänge erzeugen, notiert.

u1	u2	u3	trail1	trail2

## Distanz von Codefolgen

Lineare Codes => Alle Nicht-Null-CW mit dem Null-CW x[n]=[000..00] vergleichen. Gesucht sind also: Umwege (im Zustandsdiagramm) zum ‘Nullpfad’, der mit der kleinsten Anzahl Einsen.

Das Zustandsdiagramm wird im Zustand 00 aufgetrennt und an den Pfaden die Distanz zur Nullfolge (Di) notiert. Also wenn beim Encoder beim aktuellen Schritt ‚10‘ raus kommt, ist das Gewicht dort 1 (dmin(10, 00) ) = 1). Für einen Beispiel-Encoder sieht das wie folgt aus:

Die Distanz der gesamten Codefolge zur Nullfolge ergibt sich aus der Multiplikation aller Einzeldistanzen.

In unserem Fall ist der kürzeste Weg: a → b → c → a’.

Die Distanz zur Nullfolge ist: D2 * D * D2 = D5 => dmin = dfree = 5